广西沿海高速公路

岑溪至水汶公路路面工程№A合同段概况

广西岑溪至水汶高速公路是国家高速公路网包头至茂名公路的重要组成部分。公路主线全长30.7206公里，公路等级为高速公路，设计速度100公里/小时，路基宽26米。本项目为路面№A合同段，起讫桩号：主线K0+000~GK30+712.02，主要工作内容为路面工程、安全设施及预埋管线工程、绿化工程。本项目采用双向四车道高速公路，主线路面结构为：20cm级配碎石垫层+20cm4%水泥稳定碎石底基层+33cm5%水泥稳定碎石基层+1cm 同步沥青碎石封层+透层+8cm 厚粗粒式改性沥青混凝土（AC-25）+6cm 厚中粒式改性沥青混凝土（AC-20）+4cm 厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13）。合同工期：12个月，缺陷责任期：24个月。

业主单位为广西信达高速公路有限公司，本合同段中标单位为：广西壮族自治区公路桥梁工程总公司。

业主工程量汇总表如下：

| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 | 11969494 |
| 2 | 200 | 清单 第200章 路基 | 816076.355 |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路面 | 281949861.1 |
| 4 | 600 | 清单 第600章 交安 | 9251728.952 |
| 5 | 700 | 清单 第700章 绿化 | 1502735.98 |
| 6 | 第100章至700章清单合计 |  | 305489896.4 |
| 7 | 暂列金额（6×10%=7） |  | 30548989.64 |
| 8 | 投标价(6+7)=8 |  | 336038886 |